ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ОБЩИНА КРИВОДОЛ 2012-2015 Г.

МАЙ 2012

Съдържание

| 1. | Въведение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Институционална рамка | 3 |
| 3. | Обща характеристика на общината | 7 |
| 4. | Обхват цели и принципи на програмата | 16 |
| 5 | Състояние и практики на управлението на отпадъците | 18 |
| 6. | Средства за постигане на целите на програмата | 21 |
| 7. | Основни мерки и задачи за периода на действие на програмата | 24 |

ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за управление на дейностите по отпадъците се разработва на основание  на изискванията на чл.79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.29 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО)

Управлението на отпадъците е многообхватен процес, много сложен, при осъществяването на който се срещат редица проблеми.

По-важните от тях са :

Увеличаване количествата на отпадъците;

Несъвършена организация на събиране и транспортиране на отпадъците;

Неправилно депониране на отпадъците;

Увеличаване броя на криминалните (незаконни) сметища, които се виждат навсякъде около нас;

Липса на икономически механизми-стимули и санкции;

Недостатъчна координация между институциите;

Недостатъчни познания и мотивация у населението и слабо участие на обществеността;

Недостатъчен брой и квалификация на специалистите, работещи по екологичните проблеми;

Политизация на проблема и др.

При определянето и приоритизирането на мерките, които предстои да се  заложат в програмата, се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните и българските правни актове.   Страната  ни се ръководи  от  общата европейска и национална политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците, а именно:

устойчиво развитие;

предотвратяването йерархия на управлението на отпадъците;

превантивност – предимство на предотвратяването на замърсяване                                                      пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него;

самостоятелност при управление на отпадъците;

най-добри налични техники, неизискващи прекомерни разходи;

”замърсителят плаща” и в частност “отговорност на производителя”;

интегрирано управление на отпадъците;

участие на обществеността.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА

Нормативна уредба

ЗАКОНИ

Националното законодателство в областта на управление на отпадъците пренася директно или адаптира  основните принципи и изисквания на законодателството на ЕС.

Закон за управление на отпадъците (обн.ДВ,бр.86/30.09.2003 г.)

Задълженията на кметовете на общини и общинските администрации са определени в Закона за управление на отпадъците.

В допълнение към  специализираното национално законодателство в областта на управление на отпадъците са отчетени и изискванията на Закона за местните данъци и такси и Закона за общинските бюджети във връзка с определяне на размера и разходването на постъпленията от такса “битови отпадъци”.

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) регламентира общите изисквания за опазване на околната среда и човешкото здраве във връзка с образуването, съхранението, събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци. Законът урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права, задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и различните форми на контрол. Разработването на този закон е съобразено с Европейското законодателство в съответствие с директивите на ЕС.

Регламентирана е йерархия за управлението на отпадъците, която поставя следните приоритети:

Първи приоритет - предотвратяване образуването на отпадъци;

Втори приоритет - оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и /или извличане на вторични суровини и енергия;

Трети приоритет - окончателно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени.

Законът разграничава изискванията към различните по свойства и произход отпадъци, като за целта са дефинирани следните класове отпадъци-битови, производствени, строителни и опасни отпадъци и същевременно се регламентират общите условия за извършване на дейностите по тяхното събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане.

Въведени са забрани за изоставянето, неконтролираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на обезвреждане на отпадъците. Задължават се притежателите на отпадъци да ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности или да ги оползотворяват и /или обезвреждат сами в съответствие със закона.

Законът определя и случаите, в които се изисква разрешение за дейности с отпадъци, компетентните органи за издаване на разрешение, сроковете, процедурите и условията за кандидатстване и вземане на решения. С цел намаляване тежестта на разрешителните режими, за лицата извършващи дейности с неопасни отпадъци се въвеждат регистрационен режим за дейностите събиране, транспортиране,  временно съхранение и лиценз  за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Въвежда се и процедура за издаване на разрешение на организации по оползотворяване, с цел изпълнението на задълженията им за разделно събиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на масово разпространени отпадъци.

ЗУО  предоставя основание за въвеждане на количествени цели за оползотворяване на отпадъци, образувани след  употребата на определени продукти. Разходите за крайното обезвреждане на тези отпадъци следва да бъдат поети от притежателите или от производителите на продуктите. В този смисъл са спазени изцяло принципите “замърсителят  плаща” и “отговорността на производителите”.Това се осъществява чрез заплащане на продуктови такси за пускане на пазара на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци или чрез пряко изпълнение на задълженията за събиране и оползотворяване на отпадъците от производителите и вносителите на тези продукти. Производителите и вносителите могат да изпълняват посочените задължения индивидуално или колективно, като по този начин се създават условия за оптимизиране на системите от събирането до оползотворяването на отпадъците и на необходимите разходи за извършване на тези дейности.

ЗУО определя Общинския съвет като орган по приемане на общинската програма по управление на отпадъците, а общинската администрация като отговорна за изпълнението й, и  за дейностите по  управление на отпадъците на територията на общината.

Произтичащите от това задължения на общината са:

Осигуряване на съдовете за битови отпадъци – контейнери за смет с различен обем,  съобразен с нуждите на населението;

Събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депа за неопасни отпадъци, строителни депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

Почистване на уличните платна, тротоарите, алеите, парковите площи и т.н.; избор на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация и мониторинг на депата за неопасни отпадъци  и строителни отпадъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане на битови и строителни отпадъци.

Регулярно оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци;

Избор на  мерки за успешното развиване на вече съществуващи  и  въвеждането  на нови  системи за разделно събиране, финансирани и организирани от производителите и вносителите на продукти, от които се образуват масово разпространени отпадъци;

Въвеждане на регионална схема за транспорт на отпадъците до регионално депо – гр. Монтана;

Закриване и следексплоатационен мониторинг на съществуващите  нерегламентирани сметища.

Организирането и прилагането на системата за разделно събиране на  отпадъци от опаковки. Проследяване на процеса в Общината и изискване на данни за количествата събрани и оползотворени отпадъци от опаковки на местно ниво;

Организирането и прилагането  на система за разделно събиране на излезлите от употреба  луминесцентни и др. лампи, съдържащи живак;

Предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и създаването на незаконни сметища;

Определяне на местата за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;

Определяне на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии.

Кметът е длъжен съвместно с кметовете на други общини да предприеме действия за обезвреждането на отпадъците на регионален принцип.

Тези задължения създават реални възможности за поставяне на ново начало на индустрия по отпадъците и изместване на акцента от управление на разходите по депонирането на отпадъците към  инвестиции в рециклирането на вторични суровини.

Законът за опазване на околната среда  (обн.ДВ бр.91/25.09.2002 г, последно изменение ДВ бр.77/27.09.2005 г.)

Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни отпадъци и тяхното третиране.

НАРЕДБИ

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. в ДВ бр.44/25.05.2004 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (ДВ бр.19/09.03.2004 г.)

Наредба № 9 /28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за реда на водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и закритите обекти и дейности.

Образци на годишни отчети по отпадъци

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци(издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр.81/17.09.2004 г)

Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ бр.83/24.09.2004 г)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ПМС № 53/1999 г, ДВ бр.29 /1999 г)

Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (ПМС №131/2000 г. ,ДВ бр.59/2000 г.)

Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори,  и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори(ДВ бр.61/2000 г);

Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и др. лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба  луминесцентни и др. лампи, съдържащи живак (ДВ бр.101/2000 г.);

Наредба за реда и начина на оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (ПМС№339/14.12.2004 г, ДВ бр.112/23.12.2004 г.)

Наредба за условията и реда  за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства (ДВ бр.98/2001 г.)

Наредба за реда и начина на внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка(ПМС № 298/08.11.2004 ,ДВ бр.102/19.11.2004 г)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид (ПМС № 87/30.04.2004 г.,ДВ бр.39/12.05.2004г.)

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации  за съвместно изгаряне на отпадъци(ДВ бр.78/2004 г.)

Наредба  за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и за третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване/ Приета на заседание на Министерски съвет на 30.03.2006 на основание на чл.24, ал. 2 от ЗУО/обн. ДВ – бр.86/2003 г//.

ДРУГИ

Методически указания за издаване на разрешение за извършване на дейности по управление на отпадъци (одобр. със заповед № РД-343 от 11.07.2000 г.на министъра на околната среда и водите)

Указания за разработване на програми за управление на отпадъците, приети с Протокол № 4 от разширено заседание на Колегиум на МОСВ, проведено на 02.04.1998 г.

Указание за разработване на програми за управление на отпадъците

Част: Фирмени програми. Примерна структура и съдържание.

Указание за разработване на програми за управление на отпадъците

Част: Фирмени програми. Примерна класификация на отпадъците.

Указание за разработване на програми за управление на отпадъците

Част: Фирмени програми. Образец Регистрационна карта за депо/хранилище 	за отпадъци.

Указания за разработване на планове за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в съответствие с нормативните изисквания (утв. със Заповед № РД-1242/24.11.2004 г. на министъра на МОСВ)

Разработването на общинска програма за управление на отпадъците  e неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда и  се налага на основание изискванията на ЗООС като отчита настоящото състояние на околната среда на територията на община Криводол, съществуващите потенциални заплахи от замърсители, риска за човешкото здраве и необходимите мерки, които трябва да предприемат.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

Географска характеристика  на територията на Община Криводол.

Община Криводол се намира в област Враца и е разположена в северозападната част на Република България и заема 326 кв. км площ. Отстои на равни разстояния от сравнително големите икономически центрове Враца и Монтана. През нея преминават основни транспортни оси - жп линията София - Видин и главен път Е-79 (София - Мездра - Видин), част от голямата трансгранична магистрала. Важна транспортна функция има и пътя Монтана - Борован - Плевен - Варна, който преминава по късата ос на общината. Това кръстопътно положение създава благоприятни предпоставки и потенциал за формиране в близост до споменатите транспортни коридори, на зони с активно развиваща се промишленост, земеделие, търговия, както и складово стопанство. В района доминират хълмистият и нископланинският релеф. По-голяма част от терените са с малки наклони - територията на общината е разположена в ниския Предбалкан и съвсем малка част от територията на общината (землището на 
с. Фурен) се намира в Дунавската равнина. Общината е с население 9375    жители, обхваща 15 населени места от които 14 села /пет от селата са с население над 500 жители/  и град Криводол, който е административен център на общината с население 3598 бр. жители. Природните и исторически дадености в общината, съчетани с умерения климат и липсата на големи промишлени предприятия, които да замърсяват въздуха и водите, обуславят възможността за развитие на селски туризъм. Земеделското производство в общината се базира на 198 000 дка орна земя и 31 700 дка естествени ливади и пасища. Традиционно за Криводол е зърнопроизводството. Интензивните отрасли на земеделието - зеленчукопроизводство, лозарство и овощарство, задоволяват само собствените потребности на производителите. При наличие на благоприятни икономически условия общината има потенциал за развитие на животновъдство.

Релеф и полезни изкопаеми

Преобладава хълмистият и нископланинският релеф, важно условие и ресурс за развитие на интензивно аграрно стопанство. Основната част от земеделските територии са с малки наклони и не ограничават териториалното развитие на транспортната инфраструктура, селищната мрежа и изграждането на напоителните системи.

Геоложкото и палеогеографското развитие предопределят разпределението и вида на полезните изкопаеми. С по-големи промишлени запаси са мергелните глини в землищата на Криводол, Галатин и Уровене. С промишлени запаси са находищата  (кариери) за строителен камък край с. Ботуня. Развитата речна мрежа  (р. Ботуня и р. Лева) е предпоставка за добив на инертни материали – чакъли и пясъци,

Климат

Местоположението  на общината в Северозападна България определя доминирането на умерено-континентален тип климат. Умерено-континенталният тип климат е модифициран до известна степен по  посока север – юг, под влияние на релефа. Влиянието на релефа се изразява и в създаване на условия за увеличаване на облачността и съответно на количеството на валежите в южната части на общината.

Средната годишна температура на територията на общината е в диапазона 10.5 – 11.0ºС,  ср. януарската температура е отрицателна и е около - /-1.5ºС/, а ср. юлската е около 22ºС.

Годишните валежи на територията на общината се изменят в диапазона 600 – 800мм. На територията на общината се запазва характерната за умерено-континенталната климатична област  особеност  за нарастване на валежите в посока към Главната старопланинска верига, като   най-голяма е валежната сума в южната част на общината, а най- малка в северната част от територията.

Общият брой на дни със снежна покривка се колебае между  40 - 50 дни, с максимална средна десетдневна височина през второ и трето десетдневие на м. януари – 10 см.

Преобладават северозападните, северните и североизточни ветрове. Доминира целогодишният въздушен пренос запад-изток.

Мъглите са характерно явление за студеното полугодие (Х – ІІІ), което се отразява неблагоприятно върху качеството на атмосферния въздух.

Води

Водните ресурси в общината са ограничени. Основни хидроизточници са части от речните системи на реките Ботуня и Лева. Те са с непостоянен режим на оттока. Водите им са относително чисти. Двете реки имат сериозен потенциал за производство на електрическа енергия.

През територията на общината протичат р. Ботуня и р. Рибяне, десни притоци на р. Огоста. Главен приток на р. Ботуня е р. Лева  (Въртешница).

Средномногогодишното водно количество  на р. Ботуня (устие) е незначително -  3.2 м3/сек.	Годишният отточен обем на реките, протичащи през общината, се формира преобладаващо от повърхностно оттичащите се води от дъжд и снеготопене.

Умереноконтиненталният тип отточен режим се обуславя от валежния режим и се характеризира с по-продължително пролетно-лятно пълноводие и неустойчиво лятно-есенно маловодие. Най-значителни водни обеми преминават през м. март (17.87% от годишния отток), а най-малки водни обеми преминават през м. август (1.12% от годишния отток).

С най-голямо значение са подпочвените води в широките речни тераси на споменатите реки. От значение са и карстовите води в южната част на общината - извор Мътница, които са част от природен резерват "Врачански карст".

Подземните води са един от основните източници на водни ресурси за общината. Тектонските, литолого-стратиграфските и хидродинамичните условия в общината са обусловили формирането на подземни водоносни системи с различно ниво на организация, пространствено-геоложка позиция, граници и режим, със специфична структура и свойства.

Карстовите извори при с. Лесура (8 дм3/сек ) и с. Фурен  (4.3 дм3/сек ) са с голям дебит. Карстовата вода се подхранва от валежните води и е с малка минерализация (под 0.9 г/дм3, водата е хидрокарбонатно-калциева, хидрокарбонатно-калциева – магнезиева, и е с голяма твърдост – 7 – 10.8 мг/екв).  Значителният карстов извор при  с. Главаци (“Кладенеца в селото”) е с дебит 0.8 – 1.5 л/сек. Карстовата вода се подхранва изключително от валежите и от временно формираните повърхностни потоци. Ето защо тя е особено уязвима на замърсяване. Карстовата вода е с обща минерализация под 0.5 г/дм3, по химичен състав е хидрокарбонатно-калциева до хидрокарбонатно-калциева –магнезиева и има средна твърдост (3.4 – 5.2 мг/екв. ).

Почви и почвени ресурси

В общината доминират тъмносивите горски почви, които се отличават с ниско плодородие (до 2% хумус) и със значителна глинеста фракция. Те заемат над 60% от територията й. С по-голяма стойност са алувиално-ливадните почви, развити в поречията на реките Ботуня и Лева и притоците им. Малка част (землищата на Фурен и Лесура) е покрита с карбонатни черноземи.

Територията на община Криводол попада в Карпатско – Дунавската почвена област и по-точно в пределите на Долнодунавската почвена подобласт, Западна Предбалканска провинция. Разпространени са лесивираните почви (сиви горски) - обикновени, а така също и планосолите (преовлажнени почви). Покрай реките са разпространени наносни (алувиално-ливадни почви) почви. В землищата на селата Фурен и Лесура са разпространени карбонатни черноземи.

Основен проблем за опазването на почвите е ерозията. По отношение на пригодността им за земеделие, те се оценяват със среден до лош бонитет. За подобряване на тяхното плодородие е необходимо прилагането на противоерозионни мероприятия и варуване. Подходящи са за отглеждане на зърнени и фуражни култури.

Флора и фауна

Общината попада в зоната на дъбовите гори, но тъй като природо-географските дадености благоприятстват развитието на селското стопанство голяма част от горските насаждения са превърнати в обработваема земя. Флората е представена най-вече от храстовидна растителност: габър, глог, леска и др. В зоните с по-големи наклони има издънкови дъбови гори, от които се получава малко количество дървена маса. На територията на Община Криводол има изкуствено създадени иглолистни формации, главно от борови гори но те са насаждения чужди на тази природна зона.

На територията на общината преобладават селскостопански площи , разположени на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris L)  и благун  (Q. frainetto Ten.). Днес те са запазени на незначителни площи в землищата  на гр. Криводол и с. Фурен.

Смесени гори от цер, благун и келяв габър са типични за землището на с. Ботуня. Те заемат участъци, които се характеризират с по-плитки и по-каменливи почви. При тези условия келявият габър участва почти равностойно в изграждането на дървесния етаж или образува свой подетаж. Увеличаването на обилието на келявия габър се стимулира и от човешката дейност, тъй като тези гори са подложени на интензивна експлоатация (сега паша на селскостопанските животни) и последвала ерозия на почвата, което води до засилване на деградационните процеси на гората, т.е. до създаване на благоприятни условия за развитие на келявия габър.

Незначителна площ в землището на с. Краводер заемат смесени гори от мизийски бук, келяв габър, обикновен габър.

Гори и храсталаци от келяв габър (Caprineta orientalis) са разпространени северно от с.Галатин и източно от с.Баурене. Те са възникнали след деградацията на коренните гори и най-често след силно ерозиране на почвите и дори до разкриване на основната скала. Горите и храсталаците са много разредени, представени от малки горички или групи, а останалото пространство е заето от храсталаци на други видове или пък от тревна покривка, изградена предимно от ксерофитни тревни видове.

Животинският свят е типичен за средноевропейската фаунистична зона и е представляван от лисица, язовец, дива свиня, сърни, зайци, белки спорадично се срещат и чакали. Има и различни видове влечуги.

Селищна структура

Административният център на общината е гр. Криводол. Общината се състои от 15 населени места, от които един град и 14 села:

- гр.Криводол;

- с. Баурене;

- с. Ботуня;

- с. Галатин;

- с. Главаци;

- с. Голямо Бабино;

- с. Градешница;

- с. Добруша;

- с. Краводер;

- с. Лесура;

- с. Осен;

- с. Пудрия;

- с. Ракево;

- с. Уровене;

- с. Фурен.

Население

Криводол е на четвърто място по територия и  население спрямо съседните общини. Най-голяма е община Враца, а най-малка - община Хайредин. Гъстотата на населението в община Криводол е по-малка от средните равнища за страната и за Северозападен район.

В община Криводол живее 5.5 % от населението на областта и 2.4 % от населението на Северозападен район. Населението на общината през 2012 г. е 9 375 души. По данни на НСИ през последните 5 г. се наблюдава постепенно намаляване на населението.

Анализът на факторите определящи демографската ситуация и на компонентите формиращи действителния прираст, налага изводът, че намаляването на броят на населението ще продължи. Динамиката на броя на населението, определя демографската макрорамка, в която ще се реализира политиката за развитие на община Криводол за оставащия период на действие на настоящия Общински план за развитие.

В структурно отношение населението в градовете и селата е почти балансирано.

Общинският център гр. Криводол остава най-атрактивното място за живот в общината. Там са концентрирани около 30 % от населението на общината. В сравнение със средното ниво за страната, както и с други общини и области, където делът на градските жители надминава 65 %, степента на урбанизация е ниска.

В общинският център – гр. Криводол, живеят 3 598 души.

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Криводол през последните години намалява. Въпреки това структурата на населението по възрастови групи е по-благоприятна от средните стойности на показателя за страната и близка до тази на областта и на Северозападен район. Спадът в естествения прираст на населението в община Криводол е проява на местно равнище на специфичните за България демографски процеси.

- Това означава, че общината привлича по-малко нови жители в сравнение с тези, които я напускат. Може да се предполага, че това са преди всичко хора в трудоспособна възраст, което спомага за намаляване трудовия потенциал на общината. Община Криводол трябва да подобри условията на живот чрез допълнителни стимули и преференции, с цел запазването на положителен механичен прираст. За това са предвидени мерки за стимулиране на икономическата активност и повишаване качеството на обитаваната среда – жилищни условия, транспорт, търговско обслужване, екологично състояние на средата и др.

Икономика

Икономическото развитие на община Криводол се характеризира с динамика, но не достатъчно благоприятна в сравнение със средната за страната и останалите общини в Северозападен район.

На територията на община Криводол са регистрирани са над 600 фирми - болшинството с предмет на дейност търговия, но една голяма част от тях са прекратили дейността си. На територията на Общината има регистрирани и 269 земеделски производители, 6 земеделски кооперации, 24 арендатора, 4 мандри, 2 маслобойни, 4 мелници, 1 зайце -  и птицекланица, 1 зърнобаза.

Някои от най-големите предприятия на територията на общината, които са структуроопределящи за икономическия й облик са:

- "Строител - Криводол";

- "Мебел - Криводол" АД;

Благосъстоянието на населението на общината се формира главно на база доходите получавани във вид на работна заплата. За някои групи, особено в по-малките селища, съществено значение имат пенсиите, социалните помощи, обезщетения и др.

През последните години в общината се установява процес на преустройство на стопанските сектори с цел повишаване на тяхната икономическа активност, подобряване на условията за бизнес и задържане на население в трудоспособна възраст в общината. Стопанската специализация е с промишлено-аграрна насоченост. Факторите които я определят са наследените производства и традиции в някои отрасли на промишлеността, близостта до значими административни центрове от Северозападния район за планиране, значителната площ на обработваемата земя, благоприятните почвено-климатични условия и др.

Селско и горско стопанство

Секторът е водещ в икономическото развитие на общината. В него се включват селско, ловно и горско стопанство, рибно стопанство и добивна промишленост.

Агроклиматичните условия и почвите в общината позволяват развитието на високоефективно и екологично селско стопанство. Дейностите на аграрния сектор са най-разпространени по територията на общината. Преобладаващият вид земеделски структури са натуралните земеделски стопанства, чиято продукция е частично ориентирана към пазара и не отговаря на качествените стандарти на ЕС в тази област. Броят им е значителен, но те култивират малък дял от обработваемата земя.

Към  2008 г. броят на регистрираните земеделски производители е 269 и следователно имат пазарно ориентирано производство. Има регистрирани и 6 земеделски кооперации.

На територията на общината се отглеждат всички земеделски култури, които са характерни за нашата страна. Общината разполага със 198 000 дка орна земя и 31 700 дка естествени ливади и пасища. Обработваемата земя съставлява 81 % от територията на общината.В структурата на растениевъдството най-голяма дял имат зърнените и техническите култури.

Трайните насаждения в общината заемат малка площ от обработваемата земя. В информационната система за контрол на лозарския потенциал са регистрирани 676 3339 ха лозарски стопанства. Лозовите масиви и овощните градини заемат около 10 % от обработваемата земя. Производството е незадоволително по количество, доминират овощни градини от ябълки, череши и сливи.

Животновъдството се развива на основата на богатата фуражна база в общината. Преобладава разпокъсаното отглеждане на животни в натуралните частни стопанства. През последните години постепенно се зараждат по-едри и организирани ферми, където със съвременни методи се отглеждат предимно свине и крави. Този процес е обхванал малка част от отглеждания добитък и политиката на общината е насочена към неговото задълбочаване с цел уедряване на животновъдните ферми и увеличаване на стоковостта и пазарните показатели.

Все още не е установен единен пазар на земеделска земя. Търсенето и предлагането постепенно се увеличават.

Образование

Образователното ниво на населението на община Криводол е високо. Това е фактор благоприятстващ развитието на всички сфери на социално-икономическия и културния живот.

На територията на община Криводол към 2012 г. функционират детски и учебни заведения:

| Обединено детско заведение | гр. Криводол | "Славейче" |
| --- | --- | --- |
| Целодневна детска градина | гр. Криводол | "Радост" |
| Целодневна детска градина | с. Ракево | "Калина Малина" |
| Средно общообразователно училище | гр. Криводол | "Св. Св. Кирил и Методий" |
| Основно училище | с. Лесура | "Васил Левски" |
| Основно училище | с. Ракево | "Васил Левски" |
| Прогимназия | с. Краводер | "Св. Св. Кирил и Методий" |
| Начално училище | с. Пудрия | "Васил Левски" |

Броят на училищата в община Криводол намалява. Редуцираният брой на училищата се дължи на отрицателните демографски характеристики и намаляването на учениците, както и на оптимизиране на училищната мрежа и създаване на средищни училища.

- Здравеопазване

Развитието на системата на здравеопазване и социални грижи е сред най-важните фактори, формиращи качеството на живота в общината. Реформите в системата на здравеопазването през последните години водят до редица негативни влияния върху качественото здравно обслужване на населението. Затрудненията са свързани с недостиг на финансови средства; с осигуряване на кадрова обезпеченост с общопрактикуващи лекари по селата и т.н.

На територията на община Криводол няма лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ. Жителите на Община Криводол се обслужват от 9 общопрактикуващи лекари. Към настоящия момент на територията на общината функционират следните здравни заведения:

- Звено за спешна медицинска помощ към Врачанския център в град Криводол.

- Изградена и модернизирана Клинична лаборатория.

Туризъм

Въпреки потенциала за развитие на различни видове туризъм – еко, селски, ловен, и др., община Криводол все още няма продаваеми цялостни туристически продукти.

Туристикогеографското положение на община Криводол е относително благоприятно.

- Общината има благоприятно транспортно-географско положение, което се подсилва от преминаващия през нейната територия коридор №4;

- Неголямата отдалеченост от големи градове /Враца, Монтана/ където се формира туристическото търсене от гледна точка на вътрешния селски туризъм.

Възможностите за развитието на туризма в общината са свързани най-вече със запазената природна среда, богатото културно-историческо наследство, изградените бази за настаняване и хранене, инфраструктурата. Не без значение е и съществуващият жилищен фонд в населените места. Голяма част от жителите на Криводол, Враца и Монтана притежават втори жилища в селата от община Криводол. Тези къщи се използват в почивните дни, като собствениците посещават селищата главно за подържане на прилежащите дворове и по-малко за производство на аграрни продукти с цел предлагане на пазара. Това е “българският вариант” на популярния през последните години "селски туризъм".

По данни на общинската администрация общината не разполага със средства за подслон.

Потенциални места за развитие на културно-познавателен туризъм са Праисторическо селище-пещера “Задната дупка в местността “Камъка” край с. Ботуня, Античната вила край село Галатин и манастирския комплекс “Св. Йоан Предтеча” край с. Градешница.

Спорт и отдих

Футболната игра в града е с 85 годишна история, включваща и международни срещи.

Ежегодно се провеждат редица състезания, обхващащи всички възрастови групи: общински турнир по футбол на малки вратички с отбори от населените места на общината, фирми и училища; турнири по тенис на маса, волейбол и шах в спортната зала на стадиона, организирани за пълноценно и здравословно запълване свободното време на учениците и др.

Сериозно развитие бележи Автомобилен спортен клуб „СТАРТ–Н–КРИВОДОЛ”. На построената през 2006 писта ежегодно се провеждат кръгове от Националните шампионати по рали и авто крос.

В процес на изграждане е спортно-материална база, позволяваща развитието на различни видове спорт.

Техническа инфраструктура

Всички населени места на територията на общината са водоснабдени и електроснабдени, обезпечени са с телефонни и транспортни връзки.

ВиК инфраструктура и водоснабдителни мрежи

Водоснабдяването в общината се извършва от "ВиК"-АД Враца – район Криводол и за питейно-битови нужди се използват подземни води от терасите на реките, каптажи на изворни води и яз. Среченска бара. Произведената на територията на общината вода е изцяло от подземни води. Водоснабдяването се осъществява чрез три водоснабдителни системи – Мътница, Кобиляк и Среченска бара. Водоснабдителната система Мътница е с водоизточник, разположен на територията на общината, докато водоснабдителните системи Кобиляк и  Среченска бара са с водоизточници извън територията на общината .

Част от селищата се снабдяват с вода от водоснабдителна система “Кобиляк” - Градешница, Лесура, Баурене, Добруша, Ракево, Галатин, Фурен и Осен.

Селата Краводер, Пудрия, Големо Бабино и гр. Криводол - от собствен водоизточник “Мътница”, с. Главаци - от “Среченска бара”.

От собствени водоизточници се снабдяват и селата Урвене и Ботуня.

Пътна мрежа

В количествено отношение инфраструктурата, която е изградена в общината е добре развита. Всички компоненти на техническата инфраструктура са изградени и обслужват бизнеса и населението.

Железопътната инфраструктура е представена от железопътната линия Мездра - Видин с две ж.п. гари - в Криводол и Ракево.

В населените места на общината уличната мрежа е достатъчна, но с амортизирана настилка и се нуждае от значителен финансов ресурс за възстановяване.

Общинската пътна мрежа обхваща  четвъртокласна пътна мрежа и държавни пътища. Част от тази мрежа е в лошо състояние. Това се отразява на екологичната обстановка, безопасността на движението. Състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината е сравнително добро.

Комуникации

Всички населени места на общината са телефонизирани и са включени към националната съобщителна мрежа за автоматично избиране. Територията на общината има покритие за ползване на трите български мобилни оператори “Виваком”,” М-тел” и “Глобул” и попада изцяло в обхвата на националната телевизия и на голям брой сателитни излъчватели.

Опериращите интернет доставчици предоставят относително бърз и надежден достъп на граждани и фирми от град Криводол и околните села.

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

Обхват

Програмата обхваща дейностите по поддържане на чистотата на обществените места, събиране, извозване и обезвреждане на битовите и строителни отпадъци и осъществяването на контрол върху тях както  съхраняването и обезвреждането на промишлени и опасни  отпадъци, образувани от дейността на населението и  на предприятията  намиращи се на територията на Община Криводол.

Цели и принципи на  програмата

Цели

Основната цел на програмата е да допринесе за устойчивото развитие на Община Криводол в сферата на управление на отпадъците чрез целенасочени действия по:

- Намаляване или ограничаване на въздействията върху околната среда, причинени от образуването на отпадъци;

- Увеличаване на количествата рециклирани  и оползотворени  отпадъци;

- Подобряване организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците и търсене на максимална отговорност на замърсителите;

- Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците;

- Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;

- Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания;

- Правно регулиране на отпадъците и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в тази област;

- Участие на обществеността;

- Управление на специфични отпадъчни потоци в съответствие с изискванията на ЕС.

- Избор на специалисти в областта в управлението на отпадъците и фирма с опит  в тази област.

Като индикатори за успешно осъществяване на поставените в програмата цели могат да бъдат:

- Отсъствие на несъбрани отпадъци по улиците и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци;

- Приемливо определена такса “битови отпадъци”;

- Рециклиране, повторно използване или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците;

- Екологосъобразно обезвреждане ;

- Свеждане до минимум количеството отпадъци и депониране на предварително обезвредени отпадъци в депа.

- Обществено разбиране за потенциалният риск от замърсяване на околната среда.

- Увеличаването приходи от такса смет  с цел да не ограничават качеството на услугата.

Принципи на програмата

Програмата се основава на следните принципи за управление на отпадъците:

Чиста и здравословна среда;

Рационално използване на наличните суровинни ресурси;

Интегрирано управление на отпадъците;

Пълна отговорност на замърсителите;

Участие на обществеността.

Прилагането на принципа за чиста и здравословна околна среда трябва да осигурява здравословна:

- градска среда - от особено значение за ограничаване на замърсяването на населените места е създаването на добра организация за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на отпадъците;

- природна среда - за опазването й е необходимо да се преустанови порочната практика отпадъците да бъдат безразборно изхвърляни навсякъде; да се извършва безопасно депониране на отпадъците;

- жизнена среда - подобряване параметрите на този  показател ще се постигне, както с подобряване на организацията за сметосъбиране и сметоизвозване, така и с тяхното безопасно обезвреждане.

Прилагането на принципа за рационално използване на наличните ресурси ще доведе до изразходването на по - малко първични природни ресурси.

Този принцип може да се прилага чрез предотвратяване образуването на отпадъци (минимизиране чрез технологиите от една страна и от друга чрез оползотворяване на продуктите). Прилагането на различните форми на оползотворяване на отпадъците зависи от икономическата целесъобразност.

Прилагането на интегрираното управление на отпадъците предполага вземане и реализация на управленски решения за постигане на ясно определени цели на основата на балансирана взаимообвързана система от законови, технически, организационни и икономически мерки, източници на ресурси и определени отговорности на страните, които участват в реализацията на поставените цели.

Интегрираното управление на отпадъците намира израз в разработването на програми на всички нива.

Всяко решение на общината относно управлението на отпадъците следва да води до системи, които отговарят на следните критерии:

Да са в състояние да генерират необходимите приходи за посрещане на разходите. Необходимо е да се обвърже с разчета на приходите и разходите, включително оперативните и капиталови разходи;

Да отговарят на нуждите на потребителите;

Да са удобни за ползване и имат привлекателен и естетичен вид;

Да са с ниски капиталови разходи;

Да се финансират с минимален финансов риск;

Програмата за 2012 -2015 е отворен документ, който се приема от Общински съвет Криводол.

Кметът на Общината внася ежегоден отчет за изпълнението на програмата в Общинския съвет, а при необходимост и предложения за нейното допълване и актуализиране. Годишните отчети се изпращат в РИОСВ Враца  до 31.03 на следващата година. Тя е изготвена в пълно съответствие с утвърдените от Министъра на околната среда и водите “Указания за обхват и съдържание на програмите за управление на дейностите по отпадъците”.

СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

На територията на общината се образуват различни видове отпадъци. Мотивиращи фактори се явяват разположението на населените места,  броят на населението в тях, както и дейността на населението,  като функция  при образуването на ТБО / твърди битови отпадъци/.

Строителните отпадъци се формират основно от реконструкция и ремонт на сгради.

Малко генерираните промишлени, както и опасните и масово разпространените отпадъци,  като батерии, акумулатори, луминистцентни лампи, автомобилни гуми и опаковки от бои и разредители до този момент  се депонират,  съгласно Н а р е д б а  № 8 за управление на отпадъците на територията на община Криводол.

До момента битовите отпадъци, генерирани от населението във всички селища на община Криводол са събирани и извозвани от фирма „ЕКО БИТ”ООД – Враца.

Събраните битови отпадъци се транспортират до Регионално депо за  неопасни отпадъци - гр. Монтана.

Предстои  подготовка за изготвяне на нова обществена поръчка и ново договаряне за дейността „ Сметосъбиране, сметоизвозване на битови отпадъци”.

В момента поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Криводол се извършва от звено по общински проекти за заетост и социални услуги.

Извършва се и ще се извършва метене, миене на централните улици в гр. Криводол, периодично се извършват дейности по озеленяване и благоустрояване.

Поддържането на  уличната чистотата в териториите за обществено ползване и озеленяването  в селищата на общината се извършва от съответното кметство със средства на кметствата.

Община Криводол е със 100 % организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци  за населението, както в общинския център -  гр. Криводол, така и  в останалите  населени места на Общината. Система отговаря на Европейската практика с  мобилни съдове за извозване на отпадъците.

С Националната програма за управление на отпадъците се определят региони, включващи общините, които ползват регионални депа. Община Криводол е включена в регион Монтана. Съгласно чл. 19 б, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците, общините създават регионално сдружение. На Общо събрание в гр. Монтана, община Криводол става член на регионално сдружение през декември 2010г.

За организираното извозване на отпадъците за всички селища на територията, общината разполага с :

Метални кофи 0.11 м3   - брой съдове – 1 800;

Контейнери тип „Бобър” 1.1 м3 - брой контейнери – 765;

Нормата на натрупване на битови отпадъци се движи в рамките на предвидената в Националната Програма за този тип населени места.

За 2010г. са отчетени по данни на „ЕКО БИТ”ООД 1271 т битови отпадъци, за 2011г – количеството е 1422т.

Ситуацията към момента показва,  много повредени контейнери тип „Бобър” и недостиг на тип кофи “Мева” с обем 110 л. Увеличаването честотата на извозване е крайно наложително, както и закупуването на нови съдове. Създадената система за сметосъбиране и почистване на обществените места е в пряка зависимост от финансовите възможности на общината.

Оказва се недостатъчно добра съществуващата в момента практика, поради чести аварии и продължителни ремонти на машините. Това създава условия за  нередовно извозване на отпадъците.

Често се констатира изхвърляне на отпадъци от домакинствата извън съдовете за битови отпадъци, през зимните месеци се изхвърля незагасена сгурия в съдовете, което предизвиква запалване и бърза амортизация.

За недопускане на нерегламентирани сметища в населените места е необходимо регулярното запръстяване, рекултивация, както и контрола от страна на общинската администрация. Установяването на нерегламентирани сметища, както и действията по премахването им  е задължение на кметове и кметски наместници на селищата. Почистването да е периодично и при необходимост да се извозва депониран битов отпадък на Регионално депо – Монтана, да се подравняват и запръстяват новообразувани нерегламентирани сметищни  площадки.

Строителни отпадъци се формират основно от строителство, ремонт и реконструкция на сгради и други обекти. До този момент няма форма, по която точно да се определя количеството на генерираните строителни отпадъци. Съществуват основни  проблеми за неконтролираното изхвърляне на строителните отпадъци от гражданите и фирмите, което води до формирането на замърсени терени, главно край входно-изходните пътни артерии на населените места.

Изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за твърди битови отпадъци води до тяхното повреждане, а от тежината им се повреждат повдигащите механизми на сметосъбиращите специализирани машини. Правилното регулиране на дейностите, свързани със строителните отпадъци и контрола върху тях са регламентирани със Закона за управление на отпадъците.

Клетката за строителни отпадъци до регионалното депо Монтана е най- удачния вариант за решение на проблема с неопределеното безразборно изхвърляне на строителни отпадъци.

Общината разполага с непълна  и много оскъдна информация за строителните,  промишлените и опасни отпадъци.

Организацията за работата по събирането и извозване на ТБО може да бъде значително подобрена чрез подмяна на амортизираните съдове с нови, допълване на контейнерния парк и увеличаване честотата на извозване, съобразена с минимумите приети в Българското законодателство в сферата на отпадъците и нуждите на населението на Общината!

Относно  неправилната експлоатация на съдовете за отпадъци оказва влияние ниската битова култура на гражданите, като изхвърляне на строителни, растителни и горими отпадъци в контейнерите и около тях, като с това замърсяват големи площи в тези райони. Не са изолирани случаите на кражби на съдове за смет.

Обществеността е необходимо да бъде информирана по проблемите, свързани с управлението на отпадъците.

В световната практика се използват много методи за управление на отпадъците. Нашата община е ориентирана към постоянно използване на организирана  система за управление на отпадъците, която да осигури минимално негативно влияние върху околната среда.

За поддръжката на обществените площи е необходимо:

- Метене на улици;

- Метене на алеи и тротоари;

- Почистване на кошчета и ръчно събиране  на отпадъци;

- Измиване на площадни пространства;

- Измиване на улици почистване на прилежащите оттоци;

- Натоварване и извозване на кал на улиците след миене;

- Почистване на сняг;

Изводи:

Създадената в община Криводол система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци има параметрите на съвременна и модерна организация за този вид дейност;

Предстои оптимизация на система в посока подмяна на съдовете за смет  и увеличаване честотата на извозване в  определени  населени места.

Регионалното депо за отпадъци дава основания да се счита, че системата за транспортиране на битови отпадъци на настоящия етап отговаря на ситуацията в общината.

Отчетена е развиващата се система на  организирано разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на града.

Все още на територията на общината съществуват терени, замърсени с отпадъци.

Проблемите, свързани с образуването на локални сметища и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци от недобросъвестни граждани е  проблем, с който общината постепенно трябва да се справя.

За да се изпълнят задачите по управление на отпадъците, регламентирани в съответните закони и наредби, община Криводол  трябва да реши следните подцели:

- Да използва програми, включващи управление на ресурсите, инвестициите и средствата за управление на местните услуги по управление на отпадъците;

- Да взаимодейства с МОСВ МРРБ за изпълнение на нормативните задължения и за съвместно определяне и решаване на общите проблеми по опазване на околната среда;

- Да защищава интересите на общината пред правителствени организации, наши и чужди финансиращи институции, агенции за безвъзмездно финансиране с цел осигуряване на тяхната финансова подкрепа.

Средствата за постигането на тези цели са:

- Разработване и реализиране на местна политика , стратегическа програма, в тясна връзка с междуобщинско сътрудничество, регионалната и национална политика , както и  намиране на пътища за  реализацията управлението на отпадъците.

- Определяне на основните технически и финансови данни, необходими за  изготвянето на проекти; набиране на информация за същността и управлението на проекти, техническо сътрудничество и консултации относно разработването на стратегии и програми, отговарящи на нормативните изисквания и изискванията на конкретните донори и финансиращи  агенции.

- Гарантиране на прозрачност, икономическа и екологична устойчивост на проектите, съгласно изискванията на финансиращите институции.

- Управление на получените средства от донорите в съответствие с поставените от тях условия.

За да отговорим на изискванията на съвременното законодателство в областта на управлението на отпадъците е необходимо:

- Снабдяване с програмен продукт, който дава възможност за автоматичното поддържане на база данни, да се планират дейностите и да се пресмята размерът на такса БО.

- Оптимизиране на използването на постъпленията /такса БО и поддържане чистотата на населените места/ и получените средства от наложените санкции. Създаване на финансов механизъм за по - ефективно разходване на средствата и осигуряване на постъпления за поддържане на чистотата в населените места.

- Създаване на нормативна база на общинско ниво, позволяваща контрол и ефективно санкциониране на нарушителите, които замърсяват околната среда или носят отговорност за това.

- Създаване на структури, които  да прилагат нормативните изисквания.

- Регламентиране в общинските наредби на длъжностни лица, отговорни за почистването на всички публични места на територията на общината.

- Подобряване чистотата във всички населени места на общината.

- Поетапно почистване и закриване на старите замърсявания с отпадъци.

- Издадените местни регламенти относно управлението на отпадъците да са съобразени с Директива 1999/31/ЕС, която предявява специфични изисквания за технологията по депонирането и екологосъобразното обезвреждане на отпадъците.

- Създаване на механизми за функциониране на система за разделно събиране / изключваме системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, която се развива от 2005г и създаване на условия за прилагане на европейското екологично законодателство в областта на ООС/

- Подобряване административния капацитет по прилагане на нормативните актове	 в областта на ООС.

- Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на ООС.

- Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения чрез взаимодействието с НПО.

Най – близките във времето  и неотложни за изпълнение са :

- изчистване на териториите от появили се нерегламентирани замърсявания в малките населени места и в града;

- предприемане на мерки за предотвратяване депонирането на промишлени и най-вече на опасни отпадъци на депото за отпадъци в гр. Монтана;

- създаване на адекватен административен потенциал за управление на отпадъците, за контрол върху работата на фирмите, занимаващи се с хигиенизирането и върху гражданите и това как те спазват регламентираните хигиенни норми;

Развитието на община Криводол като административен център обуславя и значителни количества и видове разнообразие на генерираните отпадъци.

Съгласно ЗУО –чл.2,ал.1 програмата третира следните видове отпадъци :

Битови отпадъци (БО)

Строителни отпадъци (СО)

Производствени отпадъци (ПО)

Опасни отпадъци (ОО)

Битови отпадъци

Това са отпадъците в резултат от жизнената дейност на хората по домовете, административните, социалните и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и развлечения, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество и състав няма да попречи на третирането им заедно с битовите.

Източник на данни за битовите отпадъци е общинската администрация, както и фирмата оператор на депото и/или извършваща дейности по сметосъбиране и сметоизвозване. Количествата на събрани отпадъци се оценяват косвено, по разчетен път или по обем , на база на транспортните документи.

Въпреки прогнозираното намаление на населението, оценявайки очаквания икономически растеж, повишаването на доходите и потреблението в домакинствата, се очаква нарастване на количествата на образуваните битови отпадъци.

Основен показател при дефиниране на количествата генерирани битови отпадъци е съответната норма на натрупване на битови отпадъци, показваща  количеството отпадък, което се генерира от един човек за една година /куб.м/жител за една година/

Общите норми на натрупване се използват при планиране на работата и необходимите средства за третиране на битовите отпадъци, за определяне на необходимата транспортна техника и за оразмеряване на проектираните съоръжения за тяхното обезвреждане.

Нормата на натрупване зависи от следните фактори:

а)степен на благоустрояване на сградите (отоплителна система, наличие на електрически печки, водопровод и канализация, наличие на сметопроводи);

б) големината на населеното място;

в) вида на използваното гориво при местно отопление;

г) културата при производство на предмети;

д) културата в търговията;

е) развитието на заведенията за обществено хранене и битовите услуги;

ж) използване на разделното събиране на отпадъците;

з) климатичните условия;

и) жизнен стандарт на населението.

При използване на газови или електрически печки се изключва възможността за отпадане на пепел или сгурия, а също така и на възможности за изгаряне на горимите части от отпадъците, съставляващи от 15 до 50% при местно отопление.Това увеличава количеството на леките съставящи (хартия,пластмаса) и обема на отпадъците, а намалява обемното тегло.

Големината на населените места също влияе на нормата на натрупване. При по-големите градове тя е по-голяма, което се дължи на по-добрата благоустроеност и сравнително по-високия стандарт.

При местно отопление отпадъците са в зависимост от използваното гориво, като при използване на дърва отпадъците не превишават 2-3% от тяхното тегло;

Нормите на натрупване на битови отпадъци се определят периодично, не по-рядко от 1 път на 5 години. Замерванията се извършват сезонно в течение на една година.

Нарастването на количеството на отпадъците може да се приеме в размер до 20% от нарастването на брутния вътрешен продукт (БВП) за съответната година. Независимо от анализите, трябва да се подчертае,че количествата на образуваните битови отпадъци ще нарастват в резултат на очаквания икономически растеж, повишаване доходите на населението и повишаване потреблението в домакинствата.

Депонирането на отпадъците най – често срещания и общопрактикуващ метод приет в нашата страна. Той  не предвижда последващо третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от 3 години - за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година  за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.(“Наръчник за оценяване и третиране на стари замърсявания в България”, издание на МОСВ 2001 г)

Депа за отпадъци са съоръжения за обезвреждане на отпадъци, които се намират върху земята или под нея, включително тези на територията на предприятията (депа, в които причинителят на отпадъци ги обезврежда непосредствено до мястото на образуването им)

Стари замърсявания - идентифицират се чрез изменения в качеството на компонентите на околната среда (почва, повърхностни и подземни води, флора и фауна) до степен, водеща до риск за човешкото здраве в резултат на изоставени неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид отпадъци, най-вече битови и строителни) около населените места;

Депонирането на отпадъци остава основният метод за обезвреждане на отпадъци в страната, в т.ч и в Община Криводол . Очаква се с прилагането на практиките за разделно събиране  както на оползотворяемите отпадъци, така и на биоразградимите да  намалее обема на потока от отпадъци за депониране, които ще се извозват на Регионалното депо в гр. Монтана.

Начини за Финансиране

В системата на управление на отпадъците в общината приходите се осигуряват от такса “битови отпадъци”, които зависят  и от тяхната събираемост. Самото събиране зависи от размера на таксата, който пък се регламентира от Закона за местните данъци и такси. Годишният размер се определя с решение на Общинския съвет за Общината.

Определената такса смет може да се определи като справедлива, единствено свързана с качеството и обема на предоставяните услуги.За да се покрият разходите по услугите,свързани с битовите отпадъци е необходимо да се постигне пълна събираемост.

Финансово-икономически анализ на дейностите по управление на отпадъците

Проектът за годишен бюджет на Община Криводол  се разработва от кмета на общината въз основа на необходимите разходи за образование, здравеопазване, битово -комунални услуги и другите дейности, финансирани от общината и очакваните данъчни и неданъчни приходи и субсидии,и се приема от Общинския съвет.

Таксата за битови отпадъци се определя ежегодно от Общински съвет на Община Криводол въз основа на одобрената план-сметка и прогнозираните приходи от такса битови отпадъци и  разходи за извършване на дейностите по осигуряване на съдове за смет, сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и почистване на териториите за обществено ползване.Таксата се определя за всяка услуга отделно на база промил върху данъчните оценки на недвижимите имоти на гражданите и отчетните стойности на имотите  на фирмите при спазване разпоредбите на ЗМДТ.

Общинският съвет е приел наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в Община Криводол, в която е указан редът за събиране на такса битови отпадъци.

Ежегодно кметът на общината определя границите на районите, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване във всички населени места в общината на основание чл.63 от ЗМДТ.

Разходите за чистотата за периода бележат тенденция към увеличение. Приходите от такси битови отпадъци покриват разходите на общината за извършване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, депониране и почистване на териториите за обществено ползване .

Основни мерки и задачи за периода на действие на програмата

В настоящата програма са заложени мерки за прилагане на нормативни изисквания, както и на разпоредбите на законодателството по управление на отпадъците. Голяма част от съществуващите изисквания не могат да бъдат  изпълнени от една отделна община, поради което се налага кооперирането на всички общини от региона с цел споделяне на инвестиционните и експлоатационните разходи и реализация на икономии от мащаба. Областите, в които се предлага регионално сътрудничество са: изграждането и експлоатацията на общо съоръжение за обезвреждане на битовите отпадъци, заделяне на средства за закриването му, събиране и обезвреждане/ оползотворяване на опасните отпадъци от бита, извършване на проучвания и набиране на данни за отпадъците за региона. Без прилагане на концепцията за регионално управление на отпадъците новите изисквания на законодателството не могат да бъдат приложени на поносима за населението цена.

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

Европейското и националното законодателство по управление на отпадъците (Директива 75/442/ЕЕС и ЗУО) поставят като първи приоритет предприемането на мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, които да водят до намаляване на количеството на образуваните отпадъци и намаляване на вредното им въздействие върху околната среда. Предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъците се осъществява през целия жизнен цикъл на продуктите от проектирането им до превръщането им в отпадъци. Този процес включва няколко  основни елементи:

- влагане на по-малко количество материали за производството на даден продукт;

- удължаване полезния живот на продуктите – произвеждане на по-трайни продукти и осигуряване възможности за ремонтиране и поправка на продуктите;

- намаляване на опасните свойства на отпадъците, образувани след употреба на продуктите ;

- произвеждане на продукти, които могат да се използват повторно и влагане на материали, които могат да се рециклират;

- ограничаване на ненужната употреба на продукти (напр. продукти за еднократна употреба, замяна на стари с нови модели продукти и т.н.) и по-ефективното използване на продуктите.

Правилно прилаганата политика за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци може да доведе до съществени съкращения, както на разходите за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците, така и на разходите за контрол по прилагането на нормативните изисквания. Съществуват притеснения, че мерките за намаляването на ненужната употреба на продукти водят до ограничаване на икономическия растеж, но същевременно много производства на продукти проектирани с цел намаляване на образуването на отпадъци могат да спечелят конкурентни предимства и да реализират значителни продажби.

За осигуряване прилагането на принципа за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците са въведени редица законодателни разпоредби. ЗУО изисква програмите за управление на отпадъците, разработвани от общините и лицата, които образуват или извършват дейности с отпадъци, да включват мерки за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.

Икономически стимули за намаляване образуването на отпадъци.

Определянето на размера на такса битови отпадъци въз основа на реално изхвърляното количество отпадъци е икономически инструмент, чрез който се насърчават предприятията и домакинствата да образуват по-малко количество отпадъци. Към момента размерът на такса битови отпадъци в общината се определя в пропорционално на данъчната оценка на имота, което не е обвързано с количеството на отпадъците като по такъв начин за някои причинители на отпадъци (търговски обекти, предприятия, многочленни домакинства) размерът на таксата е недостатъчен, а за други нереално висок.

В държавите от Европейския съюз се прилагат различни схеми за заплащане на услугите по сметосъбиране и обезвреждане на отпадъци в зависимост от количеството на образуваните отпадъци. При тези схеми отделните домакинства могат да намалят размера на заплащаната такса чрез изхвърляне на по-малко отпадъци в потока на смесените битови отпадъци и пренасочване на рециклируемите отпадъци към системите за разделно събиране. Резултатите от съвместното прилагане на разделно събиране и на схеми за заплащане на услугите по сметосъбиране в зависимост от количеството на отпадъците показват, че се постига намаляване на количеството на отпадъците, постъпващи за депониране.  По-голям процент се постига в населените места, където съществуват системи за разделно събиране на по-голям брой видове рециклируеми отпадъци.

Съществуват различни механизми за облагане на жителите с такса в зависимост от количеството на образуваните отпадъци – закупуване на чували, стикери за маркиране на индивидуалните контейнери (цената им покрива разходите за сметоизвозване и обезвреждане на количеството отпадъци в чувала или контейнера), заявка на различни по големина контейнери, измерване на теглото на отпадъците и др. Масово разпространен вариант е заплащането на базова такса от всички граждани за периодично извозване на един основен контейнер, с която се обезпечават разходи на системата и заплащане за всеки допълнително извозен контейнер,  в случай че основния контейнер е недостатъчен за определено домакинство, предприятие или търговски обект.

Прилагането на подобни схеми за определяне на заплащането на услугите по сметоизвозване и обезвреждане насърчава гражданите да купуват продукти, от които се образуват по-малко отпадъци (напр. за повторна употреба, с по малко опаковки и т.н.). Също така намаляването на количеството на образуваните отпадъци води до съкращаване на разходите за общинския бюджет за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците.

Популяризиране на схемите за „еко-маркировка” и повишаване на екологичното съзнание на купувачите.

Общинските власти могат да насърчат предотвратяването и намаляването на образуването на отпадъци чрез провеждане на мероприятия за повишаване на екологичното съзнание на населението.

Мероприятията следва да бъдат насочени към разясняване на ролята на купувачите в намаляване на образуването на отпадъци и предизвикване на промяна в поведението им по време на покупката на продукти. Цели се вземането на решението за покупка да се влияе не само от качествата и цената на продукта, но и от възможните вредни въздействия върху околната среда като се вземат под внимание следните фактори:

- трайност на продукта, възможност за повторно използване и поправка;

- материалите от които е направен – възобновими или невъзобновими;

-съдържа ли излишни опаковки.

Специфичен инструмент за насърчаване на предотвратяването на образуването на отпадъци са еко-маркировките на продуктите. Еко-маркирането е доброволен ангажимент от страна на производителите на продукти по отношение  опазването на околната среда при разработването, производството, предлагането и ползването на продукти. Поставянето на знак за еко-маркировка върху даден продукт означава, че производителят на продукта доброволно е проектирал и произвел продукта така, че да се спазят нормативните изисквания за присъждане на еко-маркировка. Такива стоки и услуги  са все повече предпочитани в страните от Европейския съюз, спрямо аналогични продукти и услуги по отношение опазването на околната среда. У нас практическото прилагане на тази доброволна схема за управление на околната среда става с въвеждането на  Националната схема за еко-маркировка.

Контрол върху спазването на изискванията, въведени в наредбите за масово разпространени отпадъци

В наредбите за масово разпространените отпадъци са заложени задължения към производителите и вносителите на продукти да осигурят рециклирането и повторното използване на определен процент от количеството на отпадъците, образувани след употреба на продуктите.

В общината съществуват редица магазини за хранителни стоки и заведения за обществено хранене, които предпочитат да предлагат продукти в опаковки за еднократна употреба – пластмасови чашки и чинийки, амбалажна хартия, найлонови торбички и т.н. Тези опаковки са в значителен обем и водят до натрупването на огромни количества отпадъци въпреки, че продуктите могат да се предлагат в съдове за многократна употреба. Собствениците да бъдат мотивирани да използват съдове за многократна употреба или да повишат цената на продуктите предлагани в опаковки за еднократна употреба.

Общинската администрация на гр. Криводол оказва 100 % съдействие на организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки «Екопак България» АД,  която развива системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Общината, посочва предприятия за контакт,  мотивира собствениците на предприятията, работи интензивно с населението, провежда обучителни кампании с помощта на експерти  и специалисти от фирмата.

Контрол върху спазването на забраните за изхвърляне в общия отпадъчен поток на опасни домакински отпадъци

В законодателството са въведени забрани за депониране на редица отпадъци, притежаващи опасни свойства. Осигуряването на спазването на тези забрани ще доведе до намаляване на вредното въздействие върху околната среда от смесените битови отпадъци. Мерките за налагане на санкции за нарушаване на забраните следва да са обвързани с въвеждането в експлоатация на система за събиране на опасните отпадъци от бита.

Разделно събиране и увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

С разделното събиране на отпадъци с цел рециклиране и други форми на оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане  на отпадъците. Освен това през последните години с приемането на европейското законодателство все повече се  засилват законодателния и обществения натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени.

Разходите за разделното събиране, предварително третиране и транспортиране за оползотворяване на по-голямата част от рециклируемите отпадъци не могат да бъдат покрити от цените, на които рециклиращите предприятията ги изкупуват поради което е необходимо допълнително финансиране.  За част от тези отпадъци националното законодателство изисква прилагането на принципът „замърсителят плаща”, при който разходите се поемат от производителите на продукта, от който се образуват отпадъците, но за останалата част липсват нормативно установени механизми на финансиране. За редица отпадъци съществуват забрани за депониране, което налага тяхното отделяне от общия отпадъчен поток и намиране на алтернатива за оползотворяването или обезвреждането им. Подходите, които общината ще предприеме за разделното събиране и предаване за последващо третиране на различните видове отпадъци са представени по-долу.

Отпадъци, за които се прилага принципът „замърсителят плаща”.

Всички наредби, регламентиращи управлението на масово разпространените отпадъци вменяват на производителите и вносителите на продуктите, от които се образуват отпадъците задължения за организиране и финансиране на системите за разделно събиране на отпадъците и постигането на количествените цели за събиране, рециклиране и оползотворяване. Въпреки това на общините е предоставена възможност, в случай, че проявяват интерес, сами да извършват дейностите по разделно събиране, сортиране и предаване за оползотворяване на масово разпространените отпадъци при осигурено финансиране от страна на организации по оползотворяване, производители и вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално или ПУДООС.

Негодни за употреба батерии и акумулатори

В страната има лицензирани организации по оползотворяване на батерии и акумулатори.

Заложено постигането най-малко на следните цели:

- поетапно осигуряване на места за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии – централен събирателен пункт и търговски обекти, които приемат обратно негодни за употреба батерии;

- включване в системата за разделно събиране на всички видове батерии и акумулатори, образувани в бита, които попадат в обхвата на цитираната по-горе наредба;

- осигуряване на контейнери за събиране, отговарящи на изискванията на наредбата;

- обслужване най-малко веднъж на три месеца на разположените в търговските обекти контейнери за обратно приемане на негодни за употреба портативни батерии;

- провеждане на информационни кампании за информиране на обществеността за рисковете, свързани с  неконтролираното обезвреждане на батерии и акумулатори, значението на символите използувани за маркиране, изискванията при отделяне на батериите от уредите, където те са вградени и възможностите за участие в системите за събиране;

- предаване на събраните портативни батерии;

- въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на батерии и акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места

- въвеждане на задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти да приемат обратно негодни за употреба батерии и акумулатори;

- строг контрол за изпълнението на договора и нормативната уредба от страна на подизпълнителите, експлоатиращи системите за разделно събиране.

В страната работят предприятия, които изкупуват негодни за употреба автомобилни акумулатори от бита.

Има лицензирани организации по оползотворяване на автомобилни акумулатори. Намесата на общината в организирането и финансирането на разделното събиране на автомобилни акумулатори от бита не е необходимо, но ще бъдат предприети мерки за осигуряване спазването на законодателството по управление на отпадъците и по конкретно:

- наблюдение на  обекти, в които се извършва смяна на автомобилни акумулатори и обектите, в които се изкупуват негодни за употреба автомобилни акумулатори от бита;

- въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на акумулатори в съдове за смесени битови отпадъци или на неразрешени за това места, изливане на електролит, съхраняване на негодни за употреба акумулатори без електролит в събирателните пунктове в количество, превишаващо пет на сто от общото количество събрани акумулатори;

- строг контрол за прилагане на нормативната уредба.

В съответствие с нормативната уредба управлението на индустриалните батерии и акумулатори е задължение на производителите и вносителите им и на притежателите им. В събирателния пункт за опасни отпадъци няма да се приемат батерии и акумулатори от промишлени и транспортни предприятия.

Излезли от употреба моторни превозни средства

Управлението на този вид отпадъци е задължение на вносителите на ИУМПС, които към момента са обединени в организации по оползотворяване и същевременно съществуват редица вносители на МПС, които изпълняват задълженията си индивидуално. Стойността на металите и другите рециклируеми материали от ИУМПС не може да покрие разходите по събиране, транспортиране, разкомплектоване и обезвреждане на неоползотворимите остатъци поради което е въведена продуктова такса. Все още в страната се експлоатират площадки за разкомплектоване на ИУМПС, на които се отделят единствено металите от автомобилите, а останалите вещества и материали (вкл. и опасни) се депонират или изхвърлят на неразрешени за това места. Това оказва вредно въздействие върху околната среда и здравето на населението.

За осигуряване на екологосъобразното извършване на дейностите с ИУМПС на територията на общината може да се предостави право на организациите по оползотворяване на ИУМПС да развият система за събиране и евентуално разкомплектоване на ИУМПС.

Ще се определят и следните специфични мерки:

Местата и площта за изграждане на поне една общинска площадка за временно съхраняване на ИУМПС. Площадките следва да се разполагат на лесно достъпни места и се отрежда достатъчно площ, като се отчита броя на ИУМПС на територията на общината за година;

- подходи за събиране на ИУМПС, които не могат да се движат на собствен ход и на които липсват основни компоненти;

- избраното техническо решение за пресоване (балиране) на материала за шредиране (с цел намаляване обема на превозвания материал и на транспортните разходи) и временно съхраняване на отстранените материали и компоненти до последващото им предаване;

- мерки за реализация на годните за употреба резервни части;

- предложения за въвеждане на ред за събирането на ИУМПС, които се намират върху държавна или общинска собственост.

Така ще бъдат предприети мерки за осигуряване спазването на законодателството по управление на отпадъците и по конкретно:

- издаване на заповед на кмета на общината за определяне на поне една общинска площадка, на които е разрешено временно съхраняване на ИУМПС в съответствие с чл. 14 на Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства;

- въвеждане на санкции за предаване на ИУМПС на площадки, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места;

- налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезлите от употреба моторни превозни средства, компоненти и материали от тях;

- регламентиране в общинската наредба на случаите, в които изоставените на държавна и общинска собственост автомобили се считат за ИУМПС и се отстраняват принудително с цел разкомплектоване;

- строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по специално за наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУМПС и договори за предаване на неметалните материали и опасни вещества.

Отработени масла

Тъй като повечето случаи стойността на отработените масла е достатъчна за покриването на разходите за тяхното събиране, транспортиране и оползотворяване продължава да се прилага и практиката по изкупуване на отработени масла от редица фирми, които не получават допълнителни средства от организация по оползотворяване, производители и вносители, изпълняващи задълженията си индивидуално или  от ПУДООС. В тези случаи обаче отработените масла се предоставят на топлоелектрически централи или други горивни инсталации, които не притежават необходимите разрешения за изгаряне на отпадъци.

Предвижда се организирането на събирането на отработените масла на територията на общината да се предостави на организация по оползотворяване. Въпреки това е възможно в рамките на периода на прилагане на настоящата програма, организацията по оползотворяване да не прояви интерес тъй като количеството масла за чието оползотворяване е отговорна нараства незначително и е твърде вероятно целите заложени в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да бъдат постигнати чрез събиране на отработени масла от източници различни от бита или общини с по-голяма гъстота на населението ли регионални сдружения.

Независимо дали ще се сключи договор с организация по оползотворяване, ще бъдат предприети следните мерки за осигуряване прилагането на законодателството за управление на отработени масла:

-идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на отработени масла и обектите, в които се изкупуват отработени масла; определяне на разрешените места за смяна на отработени моторни масла и информиране на обществеността за това;

- въвеждане на санкции и упражняване на контрол над изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в повърхностните води, във водите от крайбрежните зони и в канализационните системи;

- строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по специално за наличието на разрешения за събиране и временно съхраняване на отработени масла, договори за предаване на отработените масла на съоръжения, притежаващи необходимите разрешения за оползотворяване и обезвреждане и транспортни карти за превоз на опасни отпадъци,  съгласно чл. 8 на        Наредба № 9.

Отпадъци от опаковки

Редът за управлението на отпадъците от опаковки е уреден законодателно най-рано в сравнение с другите масово разпространени отпадъци и вече значителна част от по-големите градове са обхванати от системи за разделно събиране. В страната действат организации по оползотворяване, като техни подизпълнители са всички големи дружества, които преди въвеждане на принципа „отговорност на производителя” изкупуваха рециклируеми отпадъци.

Община Криводол има сключен договор за разделно събиране на отпадъци от опаковки с „Екопак България ”  АД . С договора  е предоставена  и  програмата, която описва развиването цялата система и етапите на изпълнение.

На територията на гр. Криводол са разположени 15 комплекта цветни контейнери площадки на територията на града.

Всеки комплект  контейнер се състои от 1 син, 1 жълт и 1 зелен. Синият е предназначен за хартиени и картонени опаковки, жълтият за пластмасови опаковки и метал, зеленият за стъклени опаковки.

Местата за разполагане на контейнерите  са обсъдени с общинската администрация, като са преценени местата с голям поток от хора, търговски обекти, административни сгради и учреждения.

„Екопак България” АД  има сключен договор за събиране и транспортиране и последващо сортиране. Графикът  и честота на извозване е съобразен с минималния според Споразумението за Сътрудничество между МОСВ и организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки влизащ в сила от 01.01.2008 г. Събраните отпадъци от контейнерите се сортират по вид опаковки на площадка за сортиране в гр. Враца, собственост на фирма „Йордан Кръстителски - Джордан” .

„Екопак България” АД съвместно с Община Криводол развиват рекламна кампания.

За осигуряване на още  по-голям успех на прилаганата система за разделно събиране се  предлага да бъдат предприети  следните административни мерки:

- въвеждане на забрани за изхвърляне на рециклируеми отпадъци в контейнерите за смесени битови отпадъци;

- въвеждане на задължения към домсъветите и собствениците (или наематели) на еднофамилни жилища за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

- въвеждане на забрани и контрол  над изхвърлянето на отпадъци от опаковки в съдове за смесени битови отпадъци;

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

В следствие на приемане на общоевропейско и национално законодателство в сферата на управлението на ИУЕЕО в страната няма добре развита система за разделно събиране на този вид отпадъци. Разделното събиране е ограничено до приемане на големи домакински уреди с високо съдържание на метали в съществуващите пунктове за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, които се разкомплектоват единствено с цел извличане на метали.

Стойността на извлечените материали от ИУЕЕО не покрива разходите за събирането им и оползотворяването им по екологосъобразен начин, поради което е необходимо действащите пунктове да прекратят приемането на ИУЕЕО или да осигурят допълнително финансиране от организации по оползотворяване, производители/ вносители на ЕЕО.

За въвеждане на разделно събиране на ИУЕЕО на територията на общината се планира да се сключи договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО. С договора и с програмата, която ще се изисква да бъде представена за одобрение от организация ще се определят и следните специфични мерки:

1. поетапно осигуряване най-малко на едно място за разделно събиране на 10 000 жители на всяка от групите ИУЕЕО съгласно чл. 17, ал.2 от наредбата;

2. търговските обекти, в които ще се извършва обратно приемане на различните видове ИУЕЕО;

3. избраното техническо решение за селективно отстраняване на компоненти и материали, пресоване (балиране) на материала за шредиране (с цел намаляване обема на превозвания материал и на транспортните разходи) и временно съхраняване на отстранените материали и компоненти до последващото им предаване;

4. мерки за реализация на годните за употреба резервни части.

В случай, че не бъде сключен договор с организация по оползотворяване, разделното събиране на ИУЕЕО ще бъде ограничено единствено до събиране на луминесцентни лампи чрез въвеждане на  регионалната система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, финансирана от такса битови отпадъци на участващите общини.

След сключване на договор с организация по оползотворяване на ИУЕЕО ще бъдат предприети мерки за осигуряване успешното прилагане на системата за разделно събиране и спазването на законодателството по управление на отпадъците:

издаване на заповед на кмета на общината за определяне на местата за събиране на различните видове ИУЕЕО и запознаване на обществеността;

въвеждане на санкции за предаване на ИУЕЕО на събирателни пунктове, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето на ИУЕЕО на неразрешени за това места;

налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, без съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или лиценз, издаден по реда на глава пета, раздел III от ЗУО;

строг контрол за прилагане на нормативната уредба и по специално за наличието на разрешения за разкомплектоване на ИУЕЕО и договори за предаване на неметалните материали и опасни вещества.

Излезли от употреба пневматични гуми

Събирането на пневматичните гуми да става напр. с поставянето им от населението до контейнера за смесени битови отпадъци и извозването им с отделен курс от фирмата, извършваща сметосъбирането, изкупуване от съществуващите събирателни пунктове, субсидиране на пунктовете, които извършват смяна на пневматични гуми за покриване на разходите за транспортиране до преработвателите на гуми или смесена схема.

Предлагаме  излезлите от употреба пневматични гуми да бъдат събирани на  принцип междуобщинско сътрудничество за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. При натрупване на достатъчно количества в избрания междуобщински  център пневматичните гуми ще бъдат предавани за изкупуване от предприятия, които притежават необходимите разрешения за изгаряне, рециклиране или други форми.

При осигуряване на финансиране при спазване на принципа „отговорност на производителя” от страна на общинската администрация ще бъдат предприети следните мерки за осигуряване разделното събиране на излезли от употреба пневматични гуми и спазването на законодателството по управление на отпадъците:

- въвеждане на санкции за предаване на пневматични гуми на лица, които нямат необходимото разрешение или изхвърлянето им на неразрешени за това места;

- налагане на санкции за извършване на дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми, без съответното разрешение по чл. 37 от ЗУО или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО;

- проучване на възможностите за въвеждането на допълнителни задължения за дружеството извършващо услугите по събиране  на битовите отпадъци  за осъществяване на по-строг контрол върху изхвърлянето на рециклируеми отпадъци (в частност пневматични гуми) в контейнерите за смесени битови отпадъци;

- идентифициране на обектите, в които се извършва смяна на пневматични гуми; определяне на разрешените места за смяна на пневматични гуми и информиране на обществеността за това.

Опасни отпадъци от домакинствата

Организирането и финансирането на дейностите по разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата и осигуряването на тяхното оползотворяване/ обезвреждане не е по силите на отделна община. В следствие на това се предвижда тези дейности да се извършват съвместно от общините в рамките на едно Междуобщинско сдружение за управление на отпадъците.

За събирането на опасните отпадъци се изискват задълбочени знания относно техниката на безопасност при боравенето с тях. Необходимо е също да се познават физичните и химичните свойства на различните видове опасни отпадъци с цел правилното определяне на съдовете, в които да се съхраняват както и технологиите, по които се третират за да се борави с тях (смесване, съхраняване, опаковане и др.) така, че да не се попречи на последващото им оползотворяване/ обезвреждане.

За организиране на разделното събиране на опасните отпадъци от домакинствата в региона трябва да се  предвиди изграждане на стационарен събирателен пункт в избрания междуобщински център, в който ще се събират опасните отпадъци от домакинствата.

В събирателните пунктове ще се приемат опасни отпадъци от домакинствата, които могат да се групират в следните категории: бои вкл. лепила, мастило, смоли; масла (минерални и растителни); разтворители; миещи и почистващи препарати; луминесцентни лампи и др. живак съдържащи отпадъци; пестициди и изкуствени торове; автомобилни акумулатори; портативни батерии и акумулатори; лекарства; киселини; основи; опаковки от опасни продукти; аерозоли; рентгенови/ фото химикали; пожарогасители; други (неизвестни). Освен опасни отпадъци ще бъдат приемани и пневматични гуми, които трябва да бъдат отделени от общия отпадъчен поток тъй като за тях има забрана за депониране.

С действащата Национална програма за управление на отпадъците правителството в лицето на МОСВ е поело ангажимента за изграждане на Национален център за обезвреждане на опасни отпадъци, който ще се състои от инсталация за изгаряне, съоръжение за физикохимично третиране, съоръжения за солидифициране, рециклиране, депо за опасни отпадъци, депо за азбест, лаборатории, съоръжения за приемане на отпадъци и съхранението им.

Биоразградими отпадъци

В съответствие с европейското и националното законодателство общините следва да предприемат мерки за поетапното намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци. Като алтернатива на депонирането се прилагат основно биологични методи на третиране и изгарянето на смесените битови отпадъци, но и за двата метода в страната липсват лицензирани съоръжения и инсталации с достатъчен капацитет. В сравнение с изгарянето, биологичните методи имат редица предимства тъй като са сравнително по-евтини методи и водят до използване на суровинните свойства на отпадъците.

Допълнително усложнение при биологичните методи е, че за разлика от изгарянето е необходимо биоразградимите отпадъци да бъдат отделени от общия отпадъчен поток. Това може да стане чрез разделно събиране на биоразградимите отпадъци при източника на образуване – от домакинствата, заведения за обществено хранене, предприятия и т.н. след което отделените биоразградими отпадъци се подлагат на аеробно разграждане (компостиране) за получаване на компост или на анаеробно разграждане (ферментация) за получаване на био-газ. Компостирането може да се извършва в индустриални условия като се  използват затворени реактори за контролиране на параметрите на процеса – температура, нагнетяване на кислород и др., или чрез разстилане на материала директно върху полето на редове (т.нар. windrows) или купчини, които могат да бъдат покрити за ускоряване на процеса или да бъдат оставени на открито.

Друга възможност е да се приложат смесени методи на механично и биологично третиране, при които от общия отпадъчен поток се отделят основните замърсители посредством техники за раздробяване (натрошаване, смилане) и сепариране на отпадъците (пресяване, въздушна сепарация, магнитна сепарация, оптична сепарация, вихрови токове и др.). След това се прилагат аеробни или анаеробни методи на биологично разграждане. Крайните продукти след механичните и биологичните процеси са високо калорична фракция, био-газ (при анаеробното разграждане), минерална фракция (керамика, стъкло и др. материали) и метали. Тези методи не предоставят крайно решение за смесените битови отпадъци и получените продукти трябва да се насочат за изгаряне (калоричната фракция), депониране (минералната фракция, в която няма биоразградими отпадъци) и рециклиране (металите).

Поради липса на данни за количеството на биоразградимите отпадъци за целите на настоящата програма са използувани резултатите от проведените през 2002 година проучвания в различни типове населени места – гр. Русе (над 100 000 жители),  Дряново (до 10 000 жители) и с. Мещица, община Перник ( до 1000 жители) и допусканията направени в Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците. При всяко от проучванията са изследвани достатъчни като брой и обем представителни измервания за всеки от четирите сезона. За оценка на количеството на биоразградимите отпадъци в Програмата за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците е прието, че в тази група попадат хранителните, хартиените, картонените, градинските и дървесните отпадъци; 20% от текстилните отпадъци, 25% от отпадъците от кожи и 25% от групата други (неидентифицирани) отпадъци. По такъв начин се оценява, че количеството на биоразградимите отпадъци възлиза на около 50% от общото количество на битовите отпадъци. От това количество трябва да се изключат кухненските отпадъци тъй като за тях, съгласно Наредба № 20 от 10 февруари 2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване съществува забрана за третиране по избрания метод както и част от отпадъците от кожа и текстил тъй като за тях методът е неприложим.

Предлаганият метод на третиране на биоразградимите отпадъци се основава  на процеса био-деградация, който в естествени условия протича бавно, на повърхността на земята, при температурата на околната среда и предимно анаеробно.

За изграждане на съоръжението за компостиране се предвижда да се отдели не обработваема земя общинска собственост. Разположението на площадката трябва да е подбрано така, че де е лесно достъпно за всички населени места в общината и да отговаря на Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, както и на изискванията за отстояние от жилищните сгради в съответствие с Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

Поради големия дял на биоразградимите отпадъци, подходящи за компостиране от общото количество на битовите отпадъци прилагането на ефективна система за разделното им събиране ще доведе до съществено намаляване на разходите за транспортиране и обезвреждането на смесените битови отпадъци на регионалното депо. За събирането на отпадъците от малките населени места на общината не се предвижда въвеждането на система за събиране и извозване до съоръжението за компостиране. Освен за безвъзмездно ползване от жителите, които доставят биоразградими отпадъци за компостиране, за готовия компост ще се търси пазарна реализация в селското и горското стопанство и озеленяването или ще се ползва за наторяване и подобряване на почвата в общински паркове и градини, спортни площадки, нарушени терени и др.

В европейското и националното законодателство не е предвиден специфичен механизъм за финансиране на дейностите с биоразградими отпадъци поради което разходите следва да бъдат поети от общинския бюджет.

Третирането на биоразградимите отпадъци на място в общината в съоръжение, което не изисква прекомерни инвестиционни и експлоатационни разходи се явява подходяща алтернатива.

Подобряване на организацията по събиране и транспортиране на отпадъците

В законодателството на Европейската общност и националното законодателство няма специализиран нормативен документ, регламентиращ точни изисквания по отношение системите за събиране и извозване на битовите отпадъци, необхванати в разделното събиране с цел рециклиране или обезвреждане при специални условия. Дадена е възможност на общините сами да определят организацията и техническите средства за събиране, транспортиране и обезвреждане на смесените битови отпадъци, стига да са спазени условията за опазване на околната среда и човешкото здраве от вредното им въздействие.

Ежегодно със заповед на кмета на общината по чл. 63, ал.2 от ЗМДТ се уведомява населението за обхвата на системата за сметосъбиране и сметоизвозване, честотата и техническата обезпеченост на предлаганата услуга за следващата година.

Размерът на таксата се определя в годишен обем за всяко населено място с решение на общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща разходите за:

- осигуряване на необходимите съдове за съхраняване на битови отпадъци –съдове за битова смет с различен обем.;

- събиране на отпадъците и транспортирането им до съоръженията за обезвреждане с подходяща честота на извозване;

- регулярно почистване на замърсени терени и  локални сметища и закриване им.;

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Дадена е възможност при обективни причини таксата да бъде променяна от общинския съвет и в рамките на текущата година. Целта е всички разходи да се поемат от събраните приходи от такса битови отпадъци от фирмите и населението.

ЗМДТ определя няколко възможности за изчисляване размера на таксата за битови отпадъци, като най-справедлив е методът за определянето й на база количеството на формирания отпадък. Всяка община сама избира методология и я защитава пред общинския съвет.

До момента в страната всички общини без изключение определят таксата за дейностите по управление на отпадъците и поддържане чистотата на населените места на база данъчната оценка на ползваните имоти  от гражданите и фирмите. Изхождайки от принципа “замърсителят плаща” разходите за предоставяната услуга за сметосъбиране и сметоизвозване не следва да се дотират от общинския бюджет или други приходи (санкции, глоби и дарения), а да се поемат от причинителите на битови и приравнени на тях отпадъци – населението, фирми, занаятчийски дейности, търговски обекти, офиси и други.

Община Криводол не прави изключение и смята да продължи по този начин, черпейки опита на други Общини в прилагането на успешни други методики  сроковете за тяхното прилагане заложени в Плана за действие.

С цел подобряване ефективността на вътрешния контрол относно законосъобразността, ефективността на разходване на средствата и съгласно чл.66 от Закона за местните данъци и такси Общинският съвет одобрява план-сметка и  необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата в общината, включваща :

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други съоръжения за обезвреждането им;

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии на населените места, предназначени за обществено ползване.

Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци

Битови отпадъци и производствени отпадъци, които се обезвреждат съвместно с битовите

Законодателството на Европейската общност и Националното законодателство по управление на отпадъците налага строги изисквания към изграждането и експлоатацията на съоръжения обезвреждане на отпадъците.

Прилагания метод за обезвреждане на отпадъците на общината е депонирането и се планира тази практика да продължи и в обозримо бъдеще, но ще се извършва в общо съоръжение за  общините от региона – Монтана.

Въведеното в експлоатация регионално депо следва да се използва на регионален принцип и да обслужва всички общини, включени в обхвата, съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Цената за обезвреждане на отпадъците следва да бъде еднаква за всички общини включени в обхвата на съоръжението и да отчита нормативните изисквания.

Съгласно Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004 г.),:

- цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото, за период не по-кратък от 30 години;

- цената за депониране на отпадъците се определя с план-сметки за всяка от дейностите по изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за депото, при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци за целия период на експлоатация на депото;

- операторът на депото е длъжен да осигурява обществен достъп до план-сметката за определяне на цената за депониране на отпадъците.

Наличието на изградено и въведено в експлоатация регионално депо поставя пред общината задължението за преустановяване експлоатацията на съществуващите на територията на общината депа за битови отпадъци (нерегламентирани сметища).

При планиране на организацията на системата за регионално управление на отпадъците трябва да се вземе под внимание, че този начин на работа е изцяло нов не само за региона, но и в национален мащаб.

За периода на действие на настоящата програма не се предвиждат мерки за третиране на битовите и приравнените на тях производствени отпадъци по метод различен от депонирането на регионалното депо.

За да се осигури, депонирането на отпадъците по екологосъобразен начин в нормативната уредба са въведени редица изисквания едно от най-важните, от които е предварителната подготовка на отпадъците преди депониране. В съответствие с дефиницията по § 1, т. 21 от Наредба №8 за да бъде определена една операция с отпадъци, като “предварително третиране” тя трябва да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително сортирането и да променя характеристиките на отпадъците, с цел:

да се намали обема им, или

да се намалят опасните им свойства,

да се улесни по-нататъшното им третиране или да се повиши оползотворяемостта им.

За приемането на производствените отпадъци на регионалното депо за битови отпадъци ще се изисква да бъдат предварително третирани от притежателят им при спазване на нормативните изисквания за предварително третиране.

Строителни отпадъци

В съответствие с изискванията на ЗУО, кметът на общината отговаря за избора на площадка, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за строителни отпадъци или на други инсталации или съоръжения за обезвреждане на строителни отпадъци. Въпреки това за обезпечаване на финансирането на съоръжението не се събира местен данък или такса и разходите за изграждане и експлоатация трябва да се покрият на пазарен принцип от приходите от услугите по обезвреждане, които общината предоставя на притежателя на строителните отпадъци или на изпълнителя на строителството или разрушаването. Цената на услугите се определя от общинския съвет. В тази връзка в случай, че в общината не се образува достатъчно количество строителни отпадъци за да се обезпечи финансирането на разумна цена, изграждането на съоръжение за обезвреждане на строителни отпадъци е икономически неизгодно при така заложения в законодателството механизъм на финансиране.

Необходим е строг контрол и санкциониране на нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци на неразрешени за това места.

За подобряване управлението на  строителните отпадъци отреждането на клетка за този вид отпадъци на Регионалното депо е  най- приемливия вариант с действащото в момента законодателство и познавайки ресурсите на общините!

Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

Община Криводол е включена в съвременна система за сметосъбиране и сметоизвозване.  Поетапно са почистени терените със стари замърсявания. След оглед на територията на общината, експертите не намират застрашени от замърсяване терени с вид на „депо” по Нормативната уредба. Със заповед на Кмета кметовете и кметските наместници регулярно оглеждат и се почистват локалните замърсявания.

Изпълнено е задължението на общината по програмата за етапно закриване и почистване на стари замърсени терени  на територията .

С регулярното запръстяване / 2 пъти в годината/, както и контрола на Общинска администрация в Община Криводол няма нерегламентирани сметища нуждаещи се  от закриване съгласно Наредба № 8.

С включването на общината в регионалната система за депониране на отпадъци е решен проблема с депото за твърди битови отпадъци.

Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството и политиката в областта

Местната нормативна уредба по управление на отпадъците трябва да създаде необходимите условия за прилагане на националното законодателство. За тази цел трябва да се предвидят задължения за различните лица, които имат отговорности в процеса на управление на отпадъците - собствениците или наемателите на търговски обекти (магазини) и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища. Специално внимание е отделено на въвеждането в общинска наредба на новоприетите нормативни актове за управление на масово разпространени отпадъци. Предложенията за въвеждането на конкретни нормативни задължения, забрани и ограничения са изложени в съответните раздели на настоящата програма.

За обезпечаване на прилагането на новоприетото законодателство е необходимо да се идентифицират лицата, които имат задължения и отговорности като специално внимание следва да се обърне на големите генератори на отпадъци – търговски обекти, административни сгради, предприятия, които ползват системата за събиране и обезвреждане на битовите отпадъци, строителни дружества и на местата, които се използват или са били използвани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. От особено значение е контролът за спазване на договорите на дружествата, на които общината е възложила изпълнението на обществени услуги – сметосъбиране, ликвидиране на нови нерегламентирани сметища и др. За тези дружества се предвиждат проверки - неограничен брой.

Ефективното прилагане на законодателството на местно ниво е невъзможно без осигуряване на достатъчен, квалифициран и мотивиран персонал в общинската администрация, подходящи технически ресурси (оборудване и т.н.) и въвеждане на информационни системи за събиране и обработка на данни. Този въпрос е разгледан в раздела за повишаване на административния капацитет.

Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

Осигуряването на достатъчни и надеждни данни за образуването, състава, събирането, оползотворяването и обезвреждането на различните видове отпадъци е от съществено значение за правилната оценка на съществуващото състояние и за осъществяване на  ефективно планиране и контрол на дейностите по управление на отпадъците.

Ще бъдат предприети мерки за:

- разработване и прилагане на централизирана информационна система за отпадъците

- определяне на  лице от общинската администрация, отговорно за събиране и обработка на информацията за количеството на депонираните битови отпадъци, количеството (по видове) на събраните и предадените за третиране опасни отпадъци от домакинствата, количеството на компостираните биоразградими отпадъци, количеството на депонираните строителни отпадъци, количество на разделно събраните масово разпространени отпадъци (по видове), честота на събиране на различните видове отпадъци, териториите замърсени с отпадъци и т.н.;

- обезпечаване дейността по събиране на данни с техническо оборудване (компютърна техника, мрежова свързаност и офис оборудване и консумативи) и подходящи софтуерни продукти;

- въвеждане/изменение на формите на отчет на дружествата, извършващи третиране и транспортиране на отпадъци;

Укрепване на административния капацитет на общинската администрация

С въвеждането на нови изисквания в националното законодателство непрекъснато се увеличава необходимостта от назначаване на допълнителен персонал и квалификацията му. Регионалното управление на отпадъците прехвърля основните отговорности относно обезвреждането на битовите отпадъци и събирането и предаването за третиране на опасните отпадъци от домакинствата на регионалната структура за междуобщинско сътрудничество, която може да разполага със собствен персонал. Въпреки това за осъществяването на заложените в настоящата програма мерки е необходимо да се определи и при необходимост да се назначи общински служител, който да се занимава единствено с въпросите на управлението на отпадъците. Той трябва да разполага с компютърна техника и софтуер за поддържане на базата данни за отпадъците и връзка с интернет за да получава автоматично отчетите за количествата на отпадъците от измервателната техника на регионалното депо,  пункт за събиране на опасни отпадъци, данните от събирането на битовите отпадъци, отчетите на организациите по оползотворяване и др. За служителите от звено „Опазване на околната среда” и по специално за лицето отговорно за управлението на отпадъците, да бъдат осигурени посещения на семинари и курсове за  обучение и квалификация относно:

компетентност при разработване на нормативни актове, указания планове и програми по прилагането на управление на отпадъците на местно ниво;

упражняване на ефективен контрол и извършване на проверки за спазване на изискванията за управлението на отпадъците;

въвеждане на разделно събиране на отпадъците;

регионално управление на обезвреждането на отпадъци и коопериране с други общини;

събиране, обработка, анализиране и докладване на данни;

подготовка, разработване, оценка, прилагане и надзор на проекти за изграждане на инфраструктура за обезвреждане/оползотворяване на отпадъци;

процедурите и условията за кандидатстване пред различните национални и международни финансови институции;

провеждане на процедури и сключване на договори за възлагане на дейностите по управление на отпадъци;

прилагане на схеми за публично-частни партньорства.

Участие на обществеността

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките заложени в общинските програми трябва да се постигне при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. За целта е необходим непрекъснат диалог с обществеността, засегнатата индустрия, организациите по оползотворяване, РИОСВ, МОСВ и др. и организирането на кампании за повишаване на общественото съзнание, като специално внимание се обръща на подрастващите.

Предвиждат се следните мерки:

- информация за текущото състояние на околната среда и предоставяне на информация на населението чрез съобщения в интернет страницата на общината,

. средствата на общината за разпространение на информация (радиоточка, обяви пред сградата на общината), изявления в медиите и др.;

- привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците – представители на заинтересовани неправителствени организации ще се привличат за участие в актуализацията на програмата за управление на отпадъците, клаузите на договорите с дружествата, извършващи услуги по управление на отпадъците, начина за определяне на размера на “такса битови отпадъци” и отчитането на изразходваните средства. Програмата за управление на отпадъците, разчет на разходите за управление на отпадъците, отчетите за изразходването на такса битови отпадъци, наложените санкции за неспазване на законодателството и данните за количеството на събраните различни видове отпадъци ще бъдат предоставяни свободно на широката общественост.

- повишаване на общественото съзнание с цел да постигне промяна в поведението на населението чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците чрез провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия организирани специално за целта или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място. Специално внимание следва да бъде отделено на работата с децата в предучилищна възраст и учениците от началния курс.

- редовно да се провеждат анкети сред населението за получаване

на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.